Valsts vides dienesta _ Kurzemes_ reģionālajai vides pārvaldei

Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

2023. gada „6”. Novembrī              					Liepāja

/vieta/

- Ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums, adrese, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese:

SIA “GS Resursi”, reģ. Nr. 42103068781

Juridiskā adrese: Liepāja, Slapjā iela 10A, LV-3407 ____________________________________________________________________________

- Ierosinātāja kontaktadrese (adrese un tālruņa numurs), juridiskai personai arī rekvizīti:

Kārlis Žāžis, tālr.: +371 28333103, e-pasts: info@gsresursi.lv

____________________________________________________________________________

- Paredzētās darbības (objekta) nosaukums:

Atklāta derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē „Īves” ______________________________________________________________

- Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija par apjomu, darbības sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem (piem., pievedceļš, autostāvvieta, žogi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdensapgāde, artēziskie urbumi, palīgēkas, labiekārtošana):

Derīgo izrakteņu ieguvi ir paredzēts veikt smilts atradnē „Īves”, zemes īpašumā  „ Īves”, kadastra Nr. 64600140108, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64600140108 robežās, Dienvidkurzemes novadā, Grobiņas pagastā.

Derīgo izrakteņu atradnes “Īves” platība ir 187.17 tūkst.m2. Smilts krājumi limita laukumā – 1317.68tūkst. m3.

Smilts ieguve tiks veikta atbilstoši likumā „Par zemes dzīlēm”, tam pakārtotos Ministru kabineta noteikumos, kā arī citos saistošos normatīvos dokumentos noteiktajā kārtībā.

Materiālu paredzēts izvest uz Latvijas valsts reģionālo autoceļu P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, caur blakus esošā Valsts īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējuma Nr. 64600150025 (Latvijas valsts mežu ceļš – “Luču dambis”), pa saskaņotu un likumā noteiktā kārtībā izbūvētu pievedceļu ( pieprasīti tehniskie noteikumi pielikumā pievienotajam izbraucamajam ceļam (pielikumā izvešanas ceļa shēma)). Autostāvvietu, žogu un palīgēku projektēšana un būvniecība netiek paredzēta. Netiek paredzēta centralizēta ūdensapgāde vai ūdensapgādes urbuma ierīkošana.

Plānotā darbība paredz derīgā izrakteņa – smilts ieguvi ar mehānismiem (ekskavatoru un  frontālo iekrāvēju) virs un zem pazemes ūdens līmeņa bez ūdens līmeņa mākslīgas pazemināšanas (atsūknēšanas).

Precīzi, iegūstamās smilts un noņemamās segkārtas (augsnes) un teritorijas rekultivācijai izmantojamā materiāla apjoms tiks noteikts derīgo izrakteņu ieguves projektēšanas laikā.

Īpašums patreiz ir meža zeme (lielākā daļa), kas tiks transformēta uzreiz pēc ieguves projekta saskaņošanas, attiecīgi tiks izzāģēts mežs un  safrēzēti celmi, kas kopā ar augsni sajauksies un tiks novietots pa perimetru, kā arī liekā augu zeme ( apjoms tiks precizēts ieguves projekta izstrādes laikā) tiks realizēta, saņemot par to atsevišķi resursu lietošanas atļauju. Transformējamā meža zemes platība tiks transformēta ar kompensējošo mehānismu, kurš paredz lauksaimniecības zemes apmežošanu citā līdzvērtīgā platībā, tādējādi nesamazinot kopējo meža platību.

- Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu:

Derīgo izrakteņu ieguvi ir paredzēts veikt smilts atradnē „Īves”, zemes īpašumā „Īves” (kad. 64600140108), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64600140108 teritorijā, Dienvidkurzemes novadā, Grobiņas pagastā. Atradnes teritorija atrodas Mežu teritorijās un Lauku zemēs, kur atbilstoši Dienvidkurzemes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir atļauta derīgo iztrakteņu ieguve.

- Ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos:

Sākotnēji teritorijā tiek noņemta segkārta (augsne), kam seko smilts izcelšana no zemes dzīlēm. Izceltais derīgais izraktenis tiek novietots ieguves laukuma teritoijā pagaidu krautnēs (tai skaitā attūdeņošanās krautnēs) un pēc tam tiek realizēta - izvesta pasūtītājiem būvniecības darbu veikšanai.

Teritoijā paredzēts iegūt līdz 100 tūkst.m3 derīgos izrakteņus gadā.

Derīgo izrakteņu projektā norādītajos dziļumos un platībā izceltais materiāls tiks novietots atūdeņošanas krautnēs tiešā ekskavatora darbības zonā vai ieguves laukumā.

Materiāla atūdeņošanas tehnoloģija paredz, ka ūdens no atūdeņošanas krautnēm tiks novirzīts un pašteces ceļā noplūdīs atpakaļ  karjerā (teritorijā no kurienes izcelts 
smilts un ūdens maisījums).

Pēc dabīgas materiāla atūdeņošanas smilts ar ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju tiks iekrauta pašizgāzējā un izvesta pasūtītājam.

Ieguves un apstrādes procesā netiek paredzēta notekūdeņu rašanās.

Ieguves procesā atliku materiāls netiek paredzēts.

Ieguve tiek paredzēta bez pazemes ūdens līmeņa mākslīgas pazemināšanas

Pēc smilts ieguves darbiem teritorija tiks rekultivēta par ūdenstilpi.

- Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai:

No ieguves vietas, aptuveni 800 m uz Z-ZA, atrodas apdzīvota vieta Dubeņi.

Tuvākā viensēta  „Mežzīles”,  atrodas 500 m uz ZA no ieguves vietas.__________________________________________________________________________

- Informācija par paredzēto darbību, t.sk., darbības raksturs:

Sezonāls (periodiskums)________Nē____________________

Smilts ieguves darbus paredzēts veikt pēc nepieciešamības un atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem laikā no janvāra līdz decembrim, kā arī atkarībā no izbraucamā ceļa stāvokļa. Darba dienās no 08.00 – 18.00.

- Iekārtas tehniskais apraksts (parametri (piem., platība…), jauda, ražotājfirma, izgatavošanas gads…)*:

Smilts un smilts materiāla ieguvei un sagatavošanas darbiem paredzēts izmantot:

Ķēžu ekskavatorus:

- Volvo EC300 EL;

- KOMATSU PC210 LC-8 Long reach

Frontālos iekrāvējus ar tiešo kausu:

- CAT 938M

____________________________________________________________________________

- Īss tehnoloģijas apraksts (pilno aprakstu un tehnoloģiskās shēmas pievienot pielikumā)*:

Derīgais izraktenis (smilts) tiks izcelts no zemes dzīlēm projektā norādītā platībā un dziļumos vienā vai divās kāplēs. Izceltais materiāls primāri tiek novietots ekskavatora tiešā darbības zonā vai atūdeņošanas krautnē un pēc tam izvests pasūtītājam.

Produkcijas ražošanā nav paredzēts pielietot smilts apstrādi (drupināšanu, sijāšanu, mazgāšanu).

Iegūstot derīgos izrakteņus zem gruntsūdens līmeņa, ūdens līmeņa pazemināšana un novadīšana no ieguves laukuma netiek paredzēta.

____________________________________________________________________________

* Aizpilda, ja plānota jaunas ražošanas uzsākšanas

- Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami:

| Nr.p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids(1) | Izmantošanas veids | Uzglabājamais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(2) | Izmantojamais daudzums gadā (tonnas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dīzeļdegviela | naftas produkti | rūpnieciski ražotu iekārtu (ekskavatori, iekrāvēji, automašīnas, materiāla apstrādes darbības nodrošināšanas iekārtas u.tml.) | Netiek paredzēts | 30.0 |

Piezīmes.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās.

Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts.

- Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos:

| Nr. p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai ķīmiskais pro- dukts(1) (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai produkta veids(2) | Izman- tošanas veids | CAS nu- murs(3) | Bīsta- mības klase(4) | Bīstamības apzīmējums ar burtu | Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)4) | Drošības prasību apzīmējums (S-frāze)(4) | Max. uzglabājamais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(5) | Izmantojamais daudzums (tonnas/gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Piezīmes.

(1) Ķīmiskās vielas uzskatāmas par bīstamām, ja tās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 klasificējamas kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm.

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).

(4) Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".

(5) Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur.

Pielikumā pievienot drošības datu lapas (DDL)!

- Produkcija un tās daudzums (gadā):

Līdz 100  tūkst.m3 gadā

____________________________________________________________________________

- Dabas resursu ieguve un izmantošana (norādīt veidu un apjomu diennaktī, sezonā, gadā)

| Veids | Apjoms, m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | diennaktī | sezonā | gadā |
| Smilts | 200-1000 | 50 000-100 000 | 50 000-100 000 |

- Ūdensapgādes risinājums:

Netiek paredzēts

Sadzīvē izmantojamais ūdens personāla nodrošināšanai tiek pievests pēc nepieciešamības.

- Plānotais notekūdeņu (sadzīves, ražošanas, lietus) daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā):

Ir/nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, (ja nav, tad kur tiks nodoti)

Sadzīves notekūdeņi netiek paredzēti.

Tehniskā nodrošinājuma laukumā tiek uzstādīta pārvietojama hermētiska tualete.

Smilts ieguves darbi tiek realizēti bez pazemes ūdens atsūknēšanu.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nav un netiek paredzētas.

Ražošanas notekūdeņi netiek paredzēti.

Sadzīves notekūdeņi:

Plānotais notekūdeņu attīrīšanas vai uzkrāšanas veids __ pārvietojama hermētiska tualete______

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pirms attīrīšanas __netiek paredzēts__________

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pēc attīrīšanas__ netiek paredzēts ___________

Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta_ netiek paredzēts _

No karjera atsūknētie ūdeņi:

Plānotais notekūdeņu attīrīšanas vai uzkrāšanas veids __netiek paredzēts _________

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pirms attīrīšanas __netiek paredzētas___________

Piesārņojošās vielas notekūdeņos pēc attīrīšanas__ netiek paredzētas ____________

Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta____ nav, jo novadīšana netiek paredzēta______

- Siltumapgādes risinājums:

Ieguves procesā netiek paredzēts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sadedzināšanas (apkures) iekārta, tās jauda (MGW vai kW):

Esošā ___ netiek paredzētas  _____________________________________________

Plānotā___ netiek paredzētas _____________________________________________

Paredzamā kurināmā veids un daudzums, tā uzglabāšana__netiek paredzēts ________

- Piesārņojošo vielu emisijas gaisā (tehnoloģiskajām iekārtām – vielas, daudzumi):

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā paredzamas no ražošanas iekārtu dzinējiem un putekļiem materiāla ieguves vai transportēšanas. Smilts ieguves procesā tiek paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas iekārtas un transportēšanas tehnikas vienības, kas aprīkotas ar dīzeļdzinējiem. Ieguvē netiek paredzēts izmantot iekārtas un transporta tehnikas vienības, kuru izplūdes gāzu emisijas ir lielākas par izgatavotājrūpnīcas noteiktām un noteiktā kārtībā sertificētām emisiju normām. Vienlaicīgi ieguves vietā netiek paredzēts izmantot vairāk par 2-4 ar dīzeļdzinējiem aprīkotām tehnikas vienībām (ekskavators, frontālā kausa iekrāvējs un pašizgāzējs).

Putekļu samazināšanai pievadceļi un brauktuves sausajā laikā tiek mitrinātas. Ūdens priekš ceļu mitrināšanas tiks ņemts no ieguves laukumā izveidotās ūdenstilpnes ( uzsākot darbus, tiks izveidota).  Transporta līdzekļu kravas transporta laika tiek pārklātas ar audumu.

____________________________________________________________________________

- Smakas (ražošanas objektos, intensīvās lauksaimniecības objekti):

Smaku veidošanās nav paredzama.

____________________________________________________________________________

- Piesārņojošo vielu emisija augsnē (aizpilda ražošanas objektos, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”):

Piesārņojošo vielu emisija augsnē un ūdenī netiek paredzēta. Izmantotās tehnikas uzglabāšana naktī paredzēta koncentrētā veidā (vienkopus) maksimāli tuvu plānotai izbrauktuvei (saskaņā ar pievienoto shēmu). Nav paredzēts izbūvēt specializētu tehnikas glabāšanas laukumu. Novietnes un uzpildes atrašanās vieta tiks pakārtota izstrādes procesam, atkarībā no izraktā laukuma apjoma. Degvielu, degvielas tvertenes, eļļas un citus ķīmiskos līdzekļus, karjera teritorijā uzglabāt nav paredzēts. Degvielas uzpilde ir paredzēta ar pievešanu, atkarībā pēc vajadzības,  izmantojot atbilstošas polietilēna transportēšanas tvertnes, kas aprīkotas ar sūkni un automātisku uzpildes pistoli. Islaicīgas novietošanas/uzglabāšanas laikā (uzpildes brīdī), jebkādas tvertnes vai iepakojumi (AdBlue šķidrums, logu tīrīšanas līdzeklis u.c.) tiks novietoti uz tam speciāli paredzētiem absorbējušiem paklājiem. Neparedzētu eļļas vai degvielas noplūdes rezultātā, noplūdušās vielas ir plānots savākt ar absorbenta palīdzību.

____________________________________________________________________________

- Atkritumi. Paredzamā atkritumu apsaimniekošana:

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tiks noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Blakusprodukti, t.sk., kūtsmēsli

Izlietotais iepakojums (veids, daudzums, apsaimniekošana)__________________

Ieguves procesā netiek paredzēti

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana (saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (2000) un MK 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”)

Ieguves procesā netiek paredzēti

________________________________________________________________________

- Fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis):

Ieguves procesā elektromagnētiskais starojums netiek paredzēts

Derīgo izrakteņu transportēšanai un ieguvei paredzēts izmantot iekārtas, kas nepaaugstina trokšņu līmeni ārpus ieguves laukuma vairāk par 103 dB/1 pW, atbilstoši 23.04.2002. MK noteikumu Nr.163 „Par trokšņu emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām. Derīgā materiāla ieguves procesā netiek paredzētas vibrācijas, kas var pārsniegt rūpnieciski izgatavoto iekārtu pieļaujamās vibrāciju normas. Trokšņa likumā noteikto robežvērtību pārsniegšana netiek paredzēta, jo 500m attālumā ir tuvākās apdzīvotās ēkas un visu 500m attālumā klāj mežs, kā arī īpašumam pa perimetru paredzēts augu zemes valnis, kas ne tikai atdalīs īpašumu, bet arī aizkavēs un slāpēs trokšņus no ieguves.

_________________________________________________________________________

- Apkārtējās ūdenstilpes (ūdensteces (norādīt attālumu līdz tām), ietekme uz zivju resursiem, ietekme un gruntsūdeņu līmeni, plūdu iespējamība (nepieciešamības gadījumā pievienot izziņu no LVĢMC):

Ieguves vietai tiešā tuvumā nav izvietots neviens ezers. Tuvākais ezers (Liepājas ezers) atrodas aptuveni 7,5km uz R no atradnes teritorijas. Tuvākā upe ir Otaņķe, atrodas apmēram vidēji 2.2 km attālumā no atradnes uz DR. Reģionā atrodas vairākas mākslīgi radītas ūdenstilpnes, taču derīgo izrakteņu ieguvē nav paredzēta ietekme uz apkārtējām ūdenstecēm vai ūdenstilpēm.

Atradnē ir vienmērīgs gruntsūdens līmenis ar minimālām svārstībām,  1.3 – 1.5 m no zemes virsmas. Atbilstoši pieejamjai tehnikai, derīgos izrakteņus varēs iegūt bez gruntsūdens atsūknēšanas/novadīšanas.

Plūdu iespējamība netiek paredzēta, jo ūdens no ieguves vietas netiek novadīts. Atradnes teritorija neatrodas plūdu riska zonā.

Pēc smilts materiāla izstrādes paredzētajā ieguves laukumā veidosies ūdenstilpe.

Ietekme uz zivju resursiem netiek prognozēta.

____________________________________________________________________________

- Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem:

Derīgo izrakteņu ieguve nerada būtisku negatīvu ietekmi uz apkārtējo teritoriju, tai skaitā neapdraud apkārtnē konstatētas īpaši aizsargājamās augu sugas vai biotopus. Saskaņā ar DB “Ozols” pieejamajiem datiem paredzētās darbības teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamu augu sugu atradnes vai īpaši aizsargājami biotopi.

Tāpat nav sagaidāma nelabvēlīga antropogēna slodze uz ĪADT dabas teritorijām vai mikroliegumiem.

____________________________________________________________________________

Objekts neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tajā nav arī mikroliegumu.

Ja neatrodas, norādīt attālumu (km) līdz:

Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ______________________________________

Natura 2000 teritorijām

Liepājas ezers – aptuveni 7,5km uz rietumiem no atradnes.

Mikroliegumiem : Tuvākais mikroliegums atrodas 4 km attālumā uz DA no atradnes (Melnā stārķa mikroliegums).

Īpaši aizsargājamām sugām:  Tuvumā nav konstatētas īpaši aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas, līdz tuvākai apstiprinātai ligzdai 1,8 km (Brūnā čakste ), Savukārt 0,4 km attālumā Melnā dzilna vien manīta un atzīmēta kā iespējama klātesamība ( nav apstiprināta ligzdošana, bet gan kā gadījuma novērojums). Apsekojot blakus D daļā esošā īpašumā (Latvijas valsts meži, kadastra apzīmējums Nr. 64600150025) Ī A Biotopu laukumu: Lakstaugiem bagāti egļu meži, netika manītas iespējamas putnu lielās ligzdas.

Īpaši aizsargājamiem biotopiem Tuvākais biotops izvietots gar atradnes dienvidu malu (Lakstaugiem bagāti egļu meži), blakus esošajā zemes vienībā ar kadastra Nr. 64600150025. Aptuveni 300m uz A atrodas veci vai dabiski boreāli meži.

Vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgām vietām Aptuveni 6,5km attālumā uz A no atradnes.

- Atbilstība teritoriālplānojumam (zemes izmantošanas mērķis):

1) ir vai nav teritorijas plānojums 		Jā 		Nē 

2) ir vai nav detālplānojums			Jā 		Nē 

3) atbilstība plānojumam (pašvaldības izziņa)

Atbilstoši Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes īpašums atrodas mežu teritorijā un lauksaimniecības zemēs, kurā derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta.

- Transformējamās zemes platība un iepriekšējais zemes lietošanas veids:

Nav nepieciešams____________________________________________

- Paredzētās darbības ietekmes uz vidi apraksts, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:

  - emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās:

Derīgo izrakteņu ieguve paredz:

- Ņemot vērā tuvāko apdzīvoto vietu attālumu, tiek paredzēta nebūtiska ietekme uz tuvāko viensētu iedzīvotājiem visu darbu kompleksa rezultātā (paaugstināts trokšņa līmenis, kas nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības, iespējamas gaisa kvalitātes izmaiņas kas arī nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības, paaugstināta slodze uz tuvējiem autoceļiem. Ietekmes nebūtiskas, jo nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības).

- Nebūtiska ietekme uz apkārtējo vidi. Īpašumā neatrodas īpaši aizsargājamie

biotopi. Ieguves darbi neatstās ietekmi uz tuvumā esošiem biotopiem. Atradnes un blakus

esošajās teritorijās nav apstiprinātas retu sugu dzīvotnes.

____________________________________________________________________

  - dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana:

Pēc derīgo izrakteņu ieguves darbiem nav paredzama ietekme uz dabas resursiem. Ieguves darbos neatgriezeniski tiks izmantots dabas resurs, bet ņemot vērā to, ka tie ir bieži sastopamie derīgie izrakteņi, nav paredzēta būtiska ietekme uz kopējiem derīgo izrakteņu krājumiem. Paredzams, ka pēc ieguves darbu beigām, rekultivējot atradni un saglabājot ūdenstilpni - reģionā uzlabosies bioloģiskā daudzveidība.

_________________________________________________________________________

  - savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju:

Summārās ietekmes daļēji prognozējamas uz autoceļa noslodzi, kur iespējams automašīnu skaita pieaugums. Jāņem vērā, ka visos apkārtējos karjeros derīgais izraktenis ir smilts un tā patēriņa pieaugums reģionā nav plānots, kas nozīmēs, ka jaunas atradnes atvēršana neveicinās ieguves apjoma pieaugumu ( nesummēsies ), bet gan radīs konkurences situāciju. Secinām, ka reģionā kopējās ieguves apjoma izmaiņas nav paredzētas, ieguves apjoms sadalīsies pa vairākām atradnēm.

_________________________________________________________________________

- Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi:

Paredzamās ietekmes samazināšana:

- Derīgo izrakteņu ieguves darbi tiks veikti gaišā diennakts laikā 8:00-18:00.

- Trokšņu slāpēšanai ieguves laukums daļēji vai pilnībā tiks norobežots ar segkārtas materiāla vaļņiem.

- Mehānismu uzpildīšana ar naftas produktiem notiks ar speciālu aprīkojumu, uz speciāliem paklājiem, lai novērstu iespējamo degvielas vai smērvielu noplūdi.

- Netiks pieļauts tehnikas remonts vai mazgāšana, to plānots veikt specializētajās darbnīcās.

- Lai nepieļautu paaugstinātu putekļošanu, tiek paredzēta pievadceļu un teritorijas regulāra mitrināšana.

- Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tiks noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

- Ievērojot tehnikas noslodzi piebraucamie ceļi tiek uzturēti labā braukšanas kārtībā.

____________________________________________________________________________

- Ja darbība paredzēta LR iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā:

  - elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984.gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (darbībām LR teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā):

Netiek paredzēts

_________________________________________________________________________

  - plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM (darbībām LR iekšējos ūdeņos):

Netiek paredzēts

_________________________________________________________________________

- Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

  - zemes robežu plāna kopija un tiesneša lēmums, kurā attēlota darbības norises vieta;

  - zemesgrāmata

  - Ieguvei paredzētās vietas izvietojums plānā līdz aizsargājamām dabas teritorijām atbilstoši dabas pārvaldības datu sistēmai «OZOLS» (http://ozols.daba.gov.lv/pub/);

  - Ieguvei paredzētās vietas izvietojums plānā līdz tuvākajām viensētām;

  - Ieguves tehnoloģiskais cikls;

  - Izraksts no LVĢMC par krājumu akceptu;

  - Pārskats par ģeoloģisko izpēti;

  - Ģeoloģisko izstrādņu katalogs;

  - Urbumu apraksts;

  - Izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam;

  - ZMNI nosacījumi

  - LVM noteikumi atkāpei no kaimiņu īpašuma

  - Līgums ar īpašnieku par atradnes dokumentācijas izstrādi

  - Izbraucamā ceļa shēma

  - Tehnikas novietnes laukuma shēma

  - Dabas aizsardzības pārvaldes prasības attiecībā uz vidi

Iesniegumam pievienotā informācija uz 36 lapām.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Paraksts: 							 Kārlis Žāžis 										       paraksta atšifrējums

Pieteiktajām darbībām, kurām jāveic paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums, ko nosaka likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un „Aizsargjoslu likuma” prasības no 2008.gada 1.janvāra atbilstoši 2007.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 „Noteikumi par Valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” valsts nodevas likme par sākotnējo izvērtējumu ir 213,43 euro, kuru maksā tā ierosinātājs pirms attiecīgā sākotnējā izvērtējuma sagatavošanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu).

Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Konts LV76TREL1060210929100

Maksājuma uzdevumā norādot – valsts nodeva par sākotnējā izvērtējuma sagatavošanu Valsts vides dienestā, atradne “Īves”, kadastra apzīmējuma Nr. 64600140108.